山东省文化和旅游厅

关于加强文物保护工程管理工作的

若干措施

各市文化和旅游局，厅直属文博单位：

为深入贯彻落实《国家文物局关于加强文物建筑修缮工程全流程管理的通知》等文件要求，加强我省文物保护工程管理，提升工程质量，现提出如下措施。

一、提升业主管理能力。不可移动文物的管理使用单位是文物保护工程的业主单位，管理使用单位不明确的，承担相关保护管理职能的县级文物行政部门或者机构作为业主单位。业主单位应当将文物保护工程管理作为主责主业，依法确定设计、施工和监理等项目实施单位，对实施单位的资质和组成人员资格进行审查，按照规定组织实施单位做好图纸会审、设计交底、设计变更、工程洽商等各阶段各环节工作，不断提高专业技术能力，做好工程的日常监管。

落实工程例会制度。业主单位应当在施工中组织召开例会，例会每周不少于一次，施工单位和监理单位均应参加，鼓励设计单位参加。业主单位要通过例会全面掌握施工进度、安全、质量等情况以及后续施工计划，组织对施工过程中存在的问题进行沟通解决。涉及设计变更、工程洽商等重要问题的例会，应当留存必要的录音资料。

二、强化研究主导作用。科学研究理念应当贯穿于考古、现状勘察、病害分析、技术措施选择、外观效果统筹等各个环节，设计和施工过程中的所有保护环节都应以研究成果作为依据，注意不同文物的特色价值和特色工艺做法，严禁照抄照搬其他设计方案。坚持最小干预，尽可能多地保留文物有价值、有时代特征的历史信息，不得不经研究盲目选择恢复至某一特定历史时期。注重新旧协调，不得对文物整体修葺一新或整体做旧，导致文物新旧无法辨识，扰乱公众正确认知。

三、实行开工报告制度。业主单位应在开工后20个工作日内，将中标通知书、合同、项目负责人信息等开工信息向当地文物部门报告，其中省级以上文物保护单位文物保护工程开工通过山东省文物保护项目管理系统向我厅报告；市县级文物保护单位和未定级不可移动文物文物保护工程由各市自行确定报告形式和接受报告的主体。

四、实行关键岗位考勤制度。勘察设计单位责任设计师在工程施工期间每月驻场不少于2次、每次不少于4小时，隐蔽工程、核心工序施工前必须到场复核签字。施工单位工程项目负责人应当取得责任工程师资格，且不得同时承担两个及两个以上文物保护工程。项目负责人和安全员在施工期间每日到岗，专业负责人在专业施工期间每日到岗。项目负责人、安全员、专业负责人等施工管理人员每日出勤时间累计不得小于4小时，其他施工管理人员由业主单位自行确定出勤时长。考勤形式由业主根据实际情况自行确定，应当实时、客观反映考勤人员和其到岗时间、出勤时间，不得以施工日志代替考勤，不得以签字等不可考证方式实施考勤。

- 考勤情况纳入工程资料严格管理，对于考勤不达标的，检查、验收工作一票否决。施工期间，施工单位不得随意更换合同文件承诺的项目负责人，对于擅自更换和撤离的按骗取中标处理。在施工期间累计发现3次及以上项目负责人或者专业负责人不到岗或者出勤时间不够等情况的，以涉嫌转包挂靠对施工单位依法依规进行处理。

五、实行材料构件更换审核制度。施工过程中要将“最小干预”的理念贯彻到位，施工单位在实施前要将剔除更换的原有材料、构件清单，报业主单位、设计单位、监理单位审核同意。对更换后的旧构件不得损毁丢弃，应准确记录、详细编号、妥善保管，工程竣工后交付业主单位。加强现场制备材料的试验检验，木材含水率、各类灰土、瓦件、砖石等主要工程材料应当出具符合国家相关规定的检测报告。

六、加强设计变更管理。施工中发现新情况、新问题或者设计存在缺陷，应当立即停工，与业主单位、设计单位、监理单位共同现场洽商，一般设计更变报当地文物部门备案，重大设计变更应履行原审批手续。

（一）一般设计变更是指对工程总体影响不大，涉及个别分项、分部工程的内容而产生的重复性工程量为主的变化，变更后工程造价变化一般不超过原来的5%。

- （二）重大设计变更是指工程范围、主要材料、主要工艺、重大技术问题的处置措施等方面发生变化，特别是现状整修变更为重点修复、局部解体变更为全部解体等主要保护措施调整，对工程的质量、安全、工期产生重大影响，变更后工程造价一般超过原来的10%。

七、试行竣工后工程标牌制度。自2026年10月1日后竣工的省级以上文物保护单位文物建筑类文物保护工程，要在不影响文物安全和风貌的前提下，在建筑外立面可视范围内粘贴小型工程标牌，载明工程名称、开竣工时间，业主、勘察设计、施工、监理四方单位名称及其项目负责人姓名。

八、规范施工资料收集管理。 施工单位应当配备固定专职资料员，参照《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法》的有关规定，随工程进度全程对工程资料进行收集整理，真实全面记录工程实施前、实施中及竣工后的全部信息，并建立工程电子档案资料。工程造价超过一千万元的重大工程以及具有典型性、示范性的工程，应当在验收后三年内由业主单位组织编辑出版文物保护工程报告。

九、实行工程质量终身负责制度。业主、勘察设计、施工、监理等四方单位对工程质量终身负责。业主单位承担全面责任，不得未批先建，不得违法发包、肢解发包，不得以任何理由要求有关单位违反法律法规和保护标准降低工程质量，对其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题承担责任。勘察设计单位应当保证勘察设计文件符合法律法规、相关标准规范，契合最小干预和不改变文物原状的保护理念，并及时做好技术跟踪服务，对因勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。施工单位应当按照经审批通过的设计文件和施工技术标准进行施工，不得违规施工、偷工减料、违法转包分包等，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任。监理单位应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，不得缺位、弄虚作假、串通放水等，对施工质量承担监理责任。

对于四方违法违规行为，文物部门视情节轻重并根据管理权限，对单位或者个人采取责令改正，通报批评，信用惩戒，罚款，暂停、降级或吊销资质等措施，涉嫌犯罪的移送司法机关。

十、实行监管交底制度。设计交底工作是工程实施过程中的重要环节，直接影响后续工程质量。业主单位组织三方进行设计交底时，当地文物行政部门应当派员全程参与、现场监督，明确工程项目实施范围、设计目标、主要做法等，并结合本地工作实际，对工程质量、安全管理和人员在岗情况向各单位提出明确要求。

十一、落实中期检查制度。各级文物部门要按照《国家文物局关于印发〈全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）〉的通知》（文物保发〔2016〕26号）的有关要求，及时掌握工程开工情况，及时部署施工过程中工程的中期检查。我厅每年至少组织开展一次省级以上文物保护单位保护工程的中期检查。市县级文物部门根据辖区内文物保护工程数量和实际情况，合理确定检查频率、时间节点和检查重点，并实现施工工程的全覆盖。一般情况下，市级文物部门每季度至少检查一次，县级文物部门每月至少检查一次。检查工作应当专注于工程实施过程，不提前通知，不要求汇报，不需要陪同，直接抵达工程现场，力争发现真实情况。检查工作应当与文物安全检查相结合，同步开展。

十二、规范工程竣工验收。各级文物部门根据管理权限和当地实际，加强工程竣工验收管理，一般情况下省级及以上文物保护单位文物保护工程由我厅组织验收，设区的市级文物保护单位文物保护工程由设区的市级文物部门验收，县级文物保护单位和未定级不可移动文物文物保护工程由县级文物部门验收。根据《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》，我厅组织制定了《山东省文物保护工程竣工验收工作流程》（附件1），请各地遵照执行。

十三、试行工程监管信息公开制度。各级文物部门要于每年12月份向社会公布本年度本辖区本部门组织开展的文物保护工程检查、验收情况。公开信息主要包括工程名称，历次检查、验收时间，业主、勘察设计、施工、监理四方单位名称及其项目负责人姓名，历次检查、验收存在的主要问题和结论。公开方式以官方网站、官方运营的媒体平台为主。我厅制定了《山东省文物保护工程监管信息公开表》（附件2），各地可参照使用。全省各业主单位在遴选工程承担单位时，可以根据工程监管的公开信息进行有针对性的甄别和研判。

特此通知。

附件：1.《山东省文物保护工程竣工验收工作流程》

2.《山东省文物保护工程监管信息公开表》

山东省文化和旅游厅

2026年10月16日

附件1

山东省文物保护工程竣工验收工作流程

一、验收准备阶段

1.申请验收前，业主单位应在山东省文物保护项目管理系统——项目监管——项目验收板块中提交申请。

2.由山东省文化和旅游厅结合实际情况，安排验收公司筹备验收工作。

3.业主单位应组织设计、监理、施工单位整理并提交项目材料。项目材料应包括以下内容：

（1）市级文物行政部门验收申请文件

（2）文物保护工程验收表

（3）四方验评及整改、初验及整改材料

（4）财政资金到账证明、财务凭证及附件资料，项目实施单位编制的《文物保护专项补助资金结项财务验收报告》《项目决算报告》等财务结算证明材料。

（5）工程立项、审批文件、工程核准施工文件。

（6）中标通知书；设计、监理、施工合同 。

（7）开工许可。

（8）单位资质证明；设计、监理、施工单位项目人员执业资格证明。

（9）勘察设计方案、施工图、竣工图。

（10）施工前后的对比照片

（11）工程竣工总结

二、资料初审阶段

1.验收公司对项目材料进行初步审核，材料不完整的，应及时进行整改，整改完成后方可验收。

2.根据材料查验工程是否符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》第四条、第五条有关规定，不符合的，不予验收。

3.初审通过的，验收机关向有关市出具开展验收工作的通知，并将验收时间、地点、内容、程序等书面通知业主单位，市局应予配合协调。

三、现场验收阶段

1.根据工程性质和内容，组建验收专家组。专家组成员人数应为不少于3人的奇数。

2.验收专家组对工程范围及内容的完成情况进行现场查验，业主、勘察设计、施工、监理单位相关负责人需在现场接受验收专家组质询。

3.召开验收会议：

（1）听取业主、勘察设计、施工、监理单位工程情况汇报；

（2）听取工程初验情况及整改情况汇报；

（3）调阅业主、勘察设计、施工、监理单位的工程档案资料；

（4）验收专家发表意见；

（5）验收公司、专家复核（业主填写部分）是否属实，填写《文物保护工程竣工验收专家评分及意见表》《文物保护工程验收表》。

四、出具验收意见

1.验收公司整理《文物保护工程验收表》《文物保护工程竣工验收专家评分及意见表》、施工前后的对比照片、验收意见草稿，形成验收报告提报验收机关。验收报告主要包括验收项目基本情况、验收组织情况、验收结论等，《文物保护工程验收表》《文物保护工程竣工验收专家评分及意见表》、施工前后的对比照片、验收意见草稿，作为验收报告的附件附后。验收意见草稿附后。

2.验收机关根据竣工验收材料，出具最终验收意见。

五、其他规定

验收过程中，如发现如下情况之一，工程验收不合格：

1.未按批复设计文件施工或因施工方法不当，导致文物损坏或明显改变文物原貌的；

2.变更或补充已批复设计文件，未履行相应程序的；

3.档案资料中没有施工组织设计、技术交底、隐蔽工程验收记录、竣工图纸的；

4.档案资料中没有竣工图纸，或者设计图纸充当竣工图纸，或者竣工图纸没有有效标识工程量的；

5.相关资质、资料存在造假行为的；

6.未按照《文物保护资金管理办法》的规定使用资金的，财务方面验收不合格。

附件2

山东省文物保护工程监管信息公开表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文物等级 |  |  |  |
| 业主单位 |  | 负责人 |  |
| 设计单位 |  | 负责人 |  |
| 施工单位 |  | 负责人 |  |
| 监理单位 |  | 负责人 |  |
| 开工时间 |  | 预计竣工时间 |  |
| 历次检查情况 | - 第一次检查：检查时间，主要问题，整改情况 - 第二次检查：检查时间，主要问题，整改情况 - … |  |  |
| 验收情况 | - 四方验评：验收时间，主要问题，验收结论 - 初步验收：验收时间，主要问题，整改情况，验收结论 - 竣工验收：验收时间，主要问题，整改情况，验收结论 - （如工程未验收，则此项可不填） |  |  |